SCCV LE BEAUPRE

1, rue des Magnolias

29900 Concarneau

NOTICE DESCRIPTIVE

SOMMAIRE

Etablie par :

ALINEA

78, allée du bois du Vincin

BP 89

56 003 VANNES Cedex

## Document provisoire

## La notice descriptive contractuelle sera celle déposée au rang des minutes du notaire lors de la signature de l’acte de vente.

TERRASSEMENTS - FONDATIONS - GROS OEUVRE

- Terrassements pour fondations et évacuation des terres en excédent.

- Fondations béton armé suivant études de sols et de structures.

- Dallage béton sur terre-plein pour accès ascenseur en sous-sol.

- Enrobé pour les zones de stationnements et les circulations en sous-sol.

- Plancher béton, avec isolation thermique sous chape pour le plancher du rez-de-chaussée.

- Plancher béton loi de masse pour les planchers des étages.

- Dalle pleine béton pour les balcons.

- Voiles en béton armé pour les murs périphériques du sous-sol suivant étude béton.

- Maçonnerie des façades en parpaings creux de 0,20 m d’épaisseur.

- Voiles séparatifs en béton (épaisseur suivant plans de l’architecte).

- Poutres, poteaux, et linteaux en béton armé suivant calculs du bureau d’étude béton.

- Escaliers communs en béton, finition lissée.

- Enduit projeté, finition grattée grains fins, sur les façades du bâtiment.

- Ragréage et peinture des sous-faces et rives de balcons.

BARDAGE ZINC QUARTZ

- Ossature en sapin du Nord traité, section des bois suivant calculs et portées.

- Bardage en zinc quartz en façades.

ETANCHEITE

- Etanchéité de type multicouche sur isolant thermique dans le cas des terrasses situées au-dessus des pièces habitables avec protection :

  - Autoprotégées pour les terrasses inaccessibles en toiture.

  - Dalles sur plots pour les terrasses accessibles.

- Tuyaux de descente en zinc.

- Platines en toiture pour sorties de toit et de ventilations.

- Couronnements en aluminium laqué, boîtes à eau en zinc.

MENUISERIES EXTERIEURES

- Châssis coulissants en aluminium laqué à rupture de pont thermique pour les baies coulissantes des séjours avec volet roulant intégré à commande électrique.

- Châssis à frappe et oscillo-battant selon cas en aluminium laqué à rupture de pont thermique pour les autres ouvertures des logements avec volet roulant intégré (sauf les salles de bains/douches) à commande électrique.

- Ensemble aluminium composé de châssis et fixe formant le sas de porte d’entrée du hall commun avec ferme-porte et ouverture par gâche électrique.

METALLERIE-SERRURERIE

- Garde-corps métalliques sur balcons et terrasses composés de platines et poteaux fixés sur éléments en béton avec main courante, remplissage en produit verrier et/ou lisses horizontales (localisations suivant façades). Ensemble galvanisé et thermolaqué.

- Main courante en tube rond pour escaliers communs.

- Séparatifs des balcons et des terrasses par cadre métallisé et laqué avec remplissage par produit verrier opaque suivant plans de l’architecte.

- Porte automatique d’accès au sous-sol. Manœuvre par télécommande.

MENUISERIES INTERIEURES

- Portes palières, finition stratifiée, sur huisseries en bois exotique avec joint d’étanchéité périphérique.

- Portes intérieures à âme alvéolaire, pré-peintes posées sur huisseries bois.

- Façades de placard coulissantes type SOGAL ou similaire.

- Boîtes aux lettres normalisées posées dans le hall d’entrée.

CLOISONS - DOUBLAGES – ISOLATION

- Cloisons de distribution en Placostil ou similaire de 72 mm + PAR 45.

- Doublage des murs extérieurs des logements en complexe laine minérale de 120 mm et plaque de plâtre sur ossature métallique, ou en complexe Doublissimo 100 + 13, suivant étude thermique (selon plans).

- Doublage contre-cloisons techniques en placostil suivant plans de l’architecte.

- Panneaux de type Gyptone au plafond du hall commun au rez-de-chaussée et des circulations horizontales des parties communes du bâtiment.

REVETEMENTS DE SOLS ET FAIENCES

- Chape avec résilient phonique sur l’ensemble des logements et des parties communes.

- Revêtements de sol en carreaux de grès émaillé 40x40, gamme arrêtée chez Point P à Quimper, dans séjour, cuisine, entrée et placard attenant, salles de bains/douches, WC, dégagement et placard attenant.

- Revêtements de sol en carreaux de grès cérame de format suivant recommandations de l’Architecte, dans sas d'entrée au rez-de-chaussée du bâtiment.

- Revêtement textile Flotex ou similaire dans les circulations communes horizontales du rez-de-chaussée et des étages, ainsi que l’habillage des marches et contremarches de l’escalier intérieur.

- Parquet stratifié Loft Project de chez BERRY FLOOR dans les chambres et placards attenants.

- Revêtement mural en carreaux de faïence, gamme arrêtée chez Point P à Quimper. Forfait de 12 m2 par salle de bains/douches.

- Barres de seuil en profilé d’aluminium aux changements de nature de sols.

PEINTURE

- Peinture sur portes, plinthes bois, moulures, huisseries, canalisations PVC apparentes.

- Peinture acrylique mate sur plafonds.

- Peinture murale, comprenant travaux de préparation des supports et deux couches de peinture mate acrylique sur l’ensemble des parois verticales des pièces sèches et des pièces humides.

- Toile de verre et peinture sur les parois verticales des parties communes.

PLOMBERIE- CHAUFFAGE GAZ- VMC

- Raccordement de chaque logement depuis les compteurs individuels.

- Evacuation des eaux usées et eaux vannes dans chutes PVC ventilées.

- Appareils sanitaires :

.  Receveur de douche blanc (dimensions selon plans), de chez ROCA, avec robinetterie mitigeuse, série Vectra de chez ROCA ou similaire.

. Baignoire acrylique blanche (dimensions selon plans), de chez ROCA, avec robinetterie mitigeuse, série Victoria de chez ROCA ou similaire.

. Lavabo sur colonne en porcelaine blanche, série Victoria de chez ROCA, avec robinetterie mitigeuse série Victoria de chez ROCA ou similaire.

. Ensemble WC en porcelaine blanche, série Victoria de chez ROCA, avec économiseur d’eau 
3/6 litres ou similaire.

- Autres appareils :

. Evier inox 90 x 60, une cuve et un égouttoir, posé sur meuble en mélaminé blanc avec robinetterie mitigeuse, série Victoria de chez ROCA ou similaire.

.  Robinets pour machines à laver la vaisselle et le linge.

- Chauffage au gaz à partir de chaudières individuelles à condensation. Le chauffage sera assuré par des radiateurs à circulation d’eau chaude équipés de robinets thermostatiques (radiateurs sèche-serviettes pour les salles de bains/douches).

- Production d’eau chaude sanitaire à partir des chaudières individuelles.

- Ventilation mécanique contrôlée hygroréglable de type B des logements, raccordée sur groupe et réseau collectif.

ELECTRICITE

- Raccordement depuis les colonnes montantes jusqu’aux appartements.

- Tableau d’abonné encastré avec repérage des circuits.

- Installation conforme aux règles de la norme NFC 15-100 et à la réglementation applicable en vigueur.

- Appareillage gamme ODACE STYL blanc de chez SCHNEIDER Electric, ou Céliane blanc de chez LEGRAND, ou équivalent.

- Réception TV par antenne collective.

- Portier audio-digital entre accès immeuble et logements.

ASCENSEUR

- Ascenseur accessible aux personnes à mobilité réduite. Une face de service desservant l’ensemble des niveaux habitables du bâtiment ainsi que le sous-sol.

ESPACES VERTS – VRD

- Voirie et aires de stationnement en enrobé avec pente vers les grilles de récupération des EP.

- Engazonnement des espaces verts communs.

- Plantations suivant plan d’aménagement.

- Enclos containers en bois traité, posé sur dalle béton.

- Evacuations EU et EP.

- Alimentations AEP, EDF, Gaz et France Télécom.

- Eclairage extérieur (selon plans).